| СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» |  | «СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА СÖВЕТ |
| --- | --- | --- |

- РЕШЕНИЕ

ПОМШУÖМ

от 1 февраля 2018 г. № 27/2018 – 380

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования   городского округа «Сыктывкар»

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»

РЕШИЛ:

1. Внести в приложение к решению Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Сыктывкар» следующие изменения:

1.1. В статье 1:

1.1.1. Абзац шестой исключить.

1.1.2. Абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

«линии регулирования застройки - граница застройки, устанавливаемая при размещении зданий, строений и сооружений, с отступом от красной линии или границ земельного участка».

1.1.3. Дополнить абзацами следующего содержания:

«коэффициент застройки — отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала);

коэффициент плотности застройки — отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала)».

1.2. Подпункт 1 пункта 2 статьи 16 исключить.

1.3.  Подпункт 2 пункта 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:

«2) Эскизный проект строительства, реконструкции объекта капитального строительства, который предлагается реализовать в случае предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства».

1.4. В статье 19:

1.4.1. Абзацы четвертый и пятый пункта 1 исключить.

1.4.2. Подпункт 3 пункта 2 исключить.

1.5. В статье 38 «Карта градостроительного зонирования территории МО ГО «Сыктывкар» изменить границы территориальных зон согласно графическим приложениям №№ 1 - 9 к настоящему решению.

1.6. В статье 41.2:

1.6.1. Пункт 10 дополнить текстом следующего содержания:

«При разработке документации по планировке территории в рамках реализации программ по развитию застроенных территорий при определении предельных параметров разрешенного строительства  земельных участков,  для формирования планировочной структуры населенного пункта следует предусматривать эффективное использование территорий в зависимости от ее градостроительной ценности, допустимой плотности застройки, размеров земельных участков согласно таблице «Показатели плотности застройки участков территориальных зон».

Показатели плотности застройки участков территориальных зон

| Территориальные зоны | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки |
| --- | --- | --- |
| # Жилая |  |  |
| Застройка многоквартирными многоэтажными жилыми домами | 0,4 | 1,2 |
| То же, реконструируемая | 0,6 | 1,6 |
| Застройка многоквартирными жилыми домами малой и средней этажности | 0,4 | 0,8 |
| Застройка блокированными жилыми домами с приквартирными земельными участками | 0,3 | 0,6 |
| Застройка одно-двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками | 0,2 | 0,4 |
| # Общественно-деловая |  |  |
| Многофункциональная застройка | 1,0 | 3,0 |
| Специализированная общественная застройка | 0,8 | 2,4 |
| # Производственная |  |  |
| Промышленная | 0,8 | 2,4 |
| Научно-производственная* | 0,6 | 1,0 |
| Коммунально-складская | 0,6 | 1,8 |
| * Без учета опытных полей и полигонов, резервных территорий и санитарно-защитных зон. |  |  |
| Примечания 1 Для жилых, общественно-деловых зон коэффициенты застройки и плотности застройки приведены для территории квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету учреждений и предприятий обслуживания, гаражей, стоянок автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства. Для производственных зон указанные коэффициенты приведены для кварталов производственной застройки, включающей в себя один или несколько объектов. 2 При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по внешним размерам здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. Подземное сооружение не учитывается, если поверхность земли (надземная территория) над ним используется под озеленение, организацию площадок, стоянок автомобилей и другие виды благоустройства. 3 Границами кварталов являются красные линии. 4 При реконструкции сложившихся кварталов жилых, общественно-деловых зон (включая надстройку этажей, мансард) необходимо предусматривать требуемый по расчету объем учреждений, организаций и предприятий обслуживания для проживающего в этих кварталах населения. Допускается учитывать имеющиеся в соседних кварталах учреждения обслуживания при соблюдении нормативных радиусов их доступности (кроме дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций начального общего образования). В условиях реконструкции существующей застройки плотность застройки допускается повышать, но не более чем на 30% при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных норм. |  |  |

».

1.6.2. пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Объекты, предназначенные для обеспечения функционирования и нормальной эксплуатации объектов недвижимости – инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации (электро-, водо-, газообеспечение, канализование, телефонизация (в том числе отдельно стоящие КНС, распределительные подстанции, газораспределительные подстанции, котельные небольшой мощности), источники наружного противопожарного водоснабжения, дороги, проезды и т. д.), объекты и предприятия связи, общественные туалеты, объекты санитарной очистки территории – могут размещаться в составе всех территориальных зон при соблюдении нормативных разрывов с прочими объектами капитального строительства.».

1.6.3. в градостроительном регламенте территориальной зоны застройки средне- и малоэтажными жилыми домами (Ж-2) в разделе «Основные виды разрешенного использования» разрешенный вид «Многоквартирные жилые дома 2-4 надземных этажа» изложить в следующей редакции «Многоквартирные жилые дома до 4 надземных этажей, включая мансардный».

1.6.4. в таблицах градостроительных регламентов территориальных зон Ж-1, Ж-2 слова: «Минимальный размер земельного участка, кроме отдельно стоящих объектов торговли, отдельно стоящих объектов общественного питания, отдельно стоящих объектов бытового обслуживания, рассчитанные на малый поток посетителей (менее 150 кв. м общ. площади); стоянок индивидуального легкового автотранспорта; отдельно стоящих КНС, распределительных подстанций, газораспределительных подстанций, котельных небольшой мощности; остановочных комплексов» заменить словами: «Минимальный размер земельного участка, кроме отдельно стоящих объектов торговли, отдельно стоящих объектов общественного питания, отдельно стоящих объектов бытового обслуживания, рассчитанных на малый поток посетителей (менее 150 кв. м общ. площади); стоянок индивидуального легкового автотранспорта; объектов, предназначенных для обеспечения функционирования и нормальной эксплуатации объектов недвижимости; остановочных комплексов».

1.6.5. в таблице градостроительного регламента территориальной зоны Ж-3 слова: «Минимальная площадь земельного участка, кроме отдельно стоящих объектов торговли, отдельно стоящих объектов общественного питания, отдельно стоящих объектов бытового обслуживания, рассчитанные на малый поток посетителей (менее 150 кв. м общ. площади); стоянок индивидуального легкового автотранспорта; отдельно стоящих КНС, распределительных подстанций, газораспределительных подстанций, котельных небольшой мощности; остановочных комплексов» заменить словами: «Минимальный размер земельного участка, кроме отдельно стоящих объектов торговли, отдельно стоящих объектов общественного питания, отдельно стоящих объектов бытового обслуживания, рассчитанных на малый поток посетителей (менее 150 кв. м общ. площади); стоянок индивидуального легкового автотранспорта; объектов, предназначенных для обеспечения функционирования и нормальной эксплуатации объектов недвижимости; остановочных комплексов».

1.6.6. в таблице градостроительного регламента территориальной зоны Ж-4 слова: «Минимальная площадь земельного участка» заменить словами: «Минимальный размер земельного участка, кроме объектов, предназначенных для обеспечения функционирования и нормальной эксплуатации объектов недвижимости».

1.6.7. в таблице градостроительных регламентов территориальных зон ОИ, ОЖ, О-3, Р-4, Р-5, Р-6, Т-5, С-1 слова: «Минимальный размер земельного участка» заменить словами: «Минимальный размер земельного участка, кроме объектов, предназначенных для обеспечения функционирования и нормальной эксплуатации объектов недвижимости».

1.6.8. раздел «Основные виды разрешенного использования» градостроительного регламента территориальной зоны автокооперативов (Т-5) дополнить абзацем следующего содержания:

«- Базовые станции сотовой связи».

1.7. Приложение 4 «Реестр площадей по городу Сыктывкар, относящихся к территориям общего пользования» изложить в редакции согласно приложению № 10 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава МО ГО «Сыктывкар» –

руководитель администрации                                                              В.В. Козлов

Председатель Совета

МО ГО "Сыктывкар"                                                                             А.Ф. Дю